Администрация МАНЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.13                                           п.Манзя                                            №  72-П

Об утверждении схемы теплоснабжения

Муниципального образования Манзенский сельсовет

Богучанского района Красноярского края

Во исполнение требований статей 6, 29 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьей  7 Устава Манзенского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Манзенский  сельсовет  Богучанского района Красноярского края, согласно приложения.

- Определить теплоснабжающие организации муниципального образования  « ООО «Жилье»  Богучанского района Красноярского края:

- Определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Жильё»).

- Контроль за  исполнением  Постановления оставляю  за собой .

- Опубликовать Постановление в периодическом печатном издании «Манзенский вестник»  и разместить на официальном сайте.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Манзенского  сельсовет                                                           Т.Т.Мацур

Утверждена

Постановлением администрации

Манзенского  сельсовета № 72-П от 13.12.2013 года

Схема

теплоснабжения манзенского сельсовета бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Манзенского сельского поселения......………….…………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………8

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..12

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….12

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..16

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….18

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………...19

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………………………..21

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….21

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………………..............................................................................................21

ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения Манзенского сельсовета

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Манзенского сельсовета.

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование Манзенский сельсовет расположен в 86 км на западе Богучанского района. Территория сельсовета составляет 14961,3 км2. Численность постоянно проживающего населения 2050 человек.

Теплоснабжение жилой застройки на территории Манзенского сельсовета  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Манзенского сельсовета осуществляет ООО «Жилье».

Ресурсоснабжающая организация ООО «Жилье» расположена по адресу: с. Богучаны ул. Ленина д.19 на обслуживании предприятия находится  4 котельных в п. Манзя  Манзенского сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется как от собственных котельных, размещенных на территории предприятий, так и электрокотлов.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1. 2. 3. 4. | Котельная №25 п. Манзя, ул. Береговая, 20 К Котельная №26 п. Манзя, ул. Береговая, 32 К Котельная №29 пос. Манзя, ул. Береговая, 68 К Котельная № 28 пос. Манзя, ул. Ангарская, 32 К | Школа средняя, школа начальная, мастерские, спорткомплекс, д/сад «Чебурашка»; ООО «ЛПК-1», магазин «Люкс», ООО «Бытсервис», здание «Бытсервис», Узел связи ОАО «Сибирьтелнком», здание ОАО «Сибирьтелеком», библиотека, СДК «Сибиряк», пожарное депо, гараж администрации, детская школа искусств, ФГУ «Почта России», здание почты, ООО «Водные ресурсы»: водобашня № 43, водозабор с р. Ангара Д-20 мм; ООО «ЛПК-1», сопровождение до конторы ДУ 57 мм; ООО «Водные ресурсы», водобашня№ 46; Жил фонд – 120 абон.; МУЗ ЦРБ: амбулатория, стационар, кухня, прачечная, гараж, аптека; ООО «Водные ресурсы», водонапорная башня № 45; магазин ЧП Браун Н.И., ООО «Тепловые сети», контора; Жил фонд 31 абонент; ООО «Водные ресурсы», водобашня № 49; Жилой фонд-45 абонентов; ООО «Водные ресурсы», водобашня № 48 Д-25 мм; Жил фонд-33 абонента; | 5845 1050 2912 1167 | - | 5845 1050 2912 1167 | ООО «Жилье» ООО «Жилье» ООО «Жилье» ООО «Жилье» |
| Всего |  |  | 10974 | - | 10974 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК с 01.07.2013г. (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО «Жилье» | 6 231,18 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с схемой территориального планирования Манзенского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 50,52 | - | - |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 3,4 | - | - |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 96,6 | - | - |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | _ | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 50,52 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 50,52 | - | - |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир |  | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 14989,2 | - | - |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 39,4 | - | - |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| 1. Котельная №25 ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | 3345,97 946,94 570,13 495,3 | 134,695 63,78 35,82 23,07 |  | 2494,35 1181,13 663,37 427,16 |
| Итого: | 5358,34 | 257,365 |  | 4766,01 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |
| 1 | Котельная № 25 п.Манзя | Администрация сельсовета |  | 7,2 | 0,39 |  | 7,2 |  |
|  |  | Библиотека |  | 38,85 | 0,12 |  | 2,16 |  |
|  |  | Д/сад Чебурашка |  | 170,6 | 15,39 |  | 285 |  |
|  |  | МПЧ-1 |  | 44,04 |  |  |  |  |
|  |  | РДК «Сибиряк» |  | 212,3 |  |  |  |  |
|  |  | Школа |  | 724,04 | 9,88 |  | 182,9 |  |
|  |  | Бытсервис |  | 6,27 |  |  |  |  |
|  |  | Водные ресурсы |  | 56,57 |  |  |  |  |
|  |  | Почта |  | 11,86 | 0,13 |  | 2,4 |  |
|  |  | Сибирьтелеком |  | 22,74 |  |  |  |  |
|  |  | ДШИ |  | 37,26 | 1,76 |  | 32,64 |  |
|  |  | Магазин « Люкс» |  | 7,69 |  |  |  |  |
|  |  | Население |  | 1707,86 | 10,741 |  | 1938,93 |  |
|  | Котельная № 26 | ЦРБ |  | 285,98 | 35,24 |  | 652,6 |  |
|  |  | Аптека № 51 |  | 22,27 | 0,13 |  | 2,4 |  |
|  |  | Водные ресурсы |  | 10,1 |  |  |  |  |
|  |  | ИП Браун |  | 3,84 |  |  |  |  |
|  |  | ИП Захаров А.А. |  | 11,16 |  |  |  |  |
|  |  | Население |  | 588,21 | 28,41 |  | 526,13 |  |
|  |  | Население |  | 444,07 | 23,07 |  | 427,16 |  |
|  | Котельная № 29 | Водные ресурсы |  | 11,31 |  |  |  |  |
|  |  | Население |  | 547,1 | 35,82 |  | 663,37 |  |
|  |  | Всего: |  | 4971,32 | 161,081 |  |  | 4722,89 |

Учитывая, что схемой территориального развития Манзенского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Манзенского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Манзенского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 25 |  |  |  |
| Береговая 20 К | 60 лет СССР 15 | Прутовых 12 | Карла Маркса 2 |
| Котельная № 26 |  |  |  |
| - | Береговая 36 | Ленина 32 А | Береговая 24 |
| Котельная № 28 |  |  |  |
| - | 40 лет Победы 16 | Горная 10 | Строителей 1 |
| Котельная № 29 |  |  |  |
| Береговая 68 К | - | Молодежная 18 Б | Ленина 68 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Котельная №25 п. Манзя, ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 п. Манзя, ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 пос. Манзя, ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 пос.Манзя, ул. Ангарская, 32 К | 5,5 1.30 1.80 0,6 | В работе В работе В работе В работе |
| Всего: | 7 |  |

Часть жилого фонда, общественные здания: школа, дом культуры, детский сад, амбулатория, стационар, почта, администрация подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Манзенского сельсовета с 01.08.2013 осуществляет ООО «Жилье». На территории Богучанского района  кроме ООО «Жилье», теплоснабжающей организацией  так же являются ООО «Богучанские тепловые сети» .

Модернизация системы теплоснабжения Манзенского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 41467,6 Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как на схеме территориального планирования   Манзенского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| 1. Котельная №25п. Манзя, ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | 0,017 0,0657 0,00776 0,00511 | - - - - |
| Всего: | 0,09557 | - |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| 1. Котельная №25п. Манзя, ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 п. Манзя, ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 пос. Манзя, ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 пос.Манзя, ул. Ангарская, 32 К | 5,5 Гкал/час 1,3 Гкал/час 1.8 Гкал/час 0,6 Гкал/час | 5,5 1,3 1,8 0,6 | 5,5 1,3 1,8 0.6 |
| Всего: | 9,2 Гкал/час | 9,2 | 9.2 |

2.7.Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Котельная №25п. Манзя, ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | 2548,37 250,42 997,5 487,9 | 15,9 1,56 6,22 3,04 |
| Всего: | 4284,19 | 26,72 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| 1. Котельная №25п. Манзя, ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Сумма  баланса  производительности  максимального  потребления  теплоносителя  теплопотребляющими  установками  потребителей  равняется ГВС + ОТОПЛЕНИЕ+ НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРИ *0,054

Котельная № 25 = (134,695+3345,97+2548,370)*0,054= 325,5678 м3;

Котельная № 26= (63,78+946,94+250,42)*0,054= 68,1016 м3;

Котельная № 28 = (23,07+495,3+487,9)*0,054=54,3386 м3;

Котельная № 29= (35,82+570,13+997,5)*0,054=86,5863 м3.

Сумма  баланса  производительности  максимального  потребления  теплоносителя  теплопотребляющими  установками  потребителей  по Манзенскому сельсовету  составляет 534,5943 м3.

В перспективе баланс теплоносителя не изменится, так как изменение схемы территориального  планирования и строительство новых сетей теплоснабжения на территории Манзенского сельсовета не планируется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Манзенского сельсовета Богучанского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2028 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 10974 м.п |  |  |  |  |  |  |  | 164610,0 | 164610,0 | Переход из открытой системы отопления в закрытую, снижение затрат на ремонтные работы теплосетей, стабильное обеспечение потребителей тепло-энергией |
| 2 | закольцов ка котельных № 25 и № 26 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |
| 3 | Замена котла на котельной № 29 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | Итого: |  |  | 2,5 | 8,0 |  |  |  | 164610,0 | 164620,5 |  |

4.3. Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 29 Замена котла | 1 шт. 2,5 млн.руб. | Безопасная эксплуатация котла, экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В связи с тем, что имеется  возможность закольцовки котельной № 26 и котельной № 25, планируется  произвести демонтаж котельной № 26, так как ее эксплуатация  после  закольцовки  экономически нецелесообразна.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №26 ул. Береговая, 32 К | 1 шт. | снижение затрат на ремонтные работы оборудования, экономия средств на выплату заработной платы |

4.5.Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии со схемой территориального планирования Манзенского  сельсовета Богучанского района, меры по переоборудованию котельных № 25, 26, 28, 29 в п.Манзя в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Манзенского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельсовета, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Котельная №25п. Манзя, ул. Береговая, 20 К Котельная №26 п. Манзя, ул. Береговая, 32 К Котельная №29 пос. Манзя, ул. Береговая, 68 К Котельная № 28 пос.Манзя, ул. Ангарская, 32 К | КВ-1,5 ШП-2шт КВТС- 0,8-1шт КВТС-0,3-21 шт. КВ-РК-1,0-1шшт. КВТС-0.9-2шт КТВС-0,3-2шт | 2 ед. 2 ед. 1 ед. 1 ед. 2 ед. 2 ед. | 2009 2010 2007 2010 1995 1995 | 5,5 Гкал/час 2 Гкал/час 1.8 Гкал/час 0,6 Гкал/час | 1,327 0,387 0,2428 0,1976 |
|  | Всего: |  | 10 ед. |  | 9,9 Гкал/час | 2,1544 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 36 |
| 0 | 50 | 39 |
| -5 | 55 | 42 |
| -10 | 60 | 45 |
| -15 | 65 | 47 |
| -20 | 70 | 50 |
| -25 | 70 | 49 |
| -30 | 70 | 47 |
| -35 | 70 | 46 |
| -40 | 70 | 45 |
| -45 | 70 | 43 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Котельная №25п. ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | 6 Гкал/час 2 Гкал/час 1,8 Гкал/час 0,6 Гкал/час | 6 Гкал/час 2 Гкал/час 1,8 Гкал/час 0,6 Гкал/час |
|  | Всего: | 10,4 Гкал/час | 10,4 |

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что схемой территориального планирования Манзенского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Манзенского сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что схемой территориального планирования Манзенского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Для перевода с открытой системы теплоснабжения в закрытую планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 10974 м.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в п. Манзя | Общая протяженность Реконструкции тепловых сетей составляет 10974 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергией в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | Котельная № 25 Береговая 20, К | 5845 | П.м. |  |
| 1.2 | Котельная № 26 Береговая 32 К | 1050 | П.м. |  |
| 1.3 | Котельная № 28 Ангарская 32 К | 1167 | П.м. |  |
| 1.4 | Котельная № 29 Береговая 68 К | 2912 | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная №25п. ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | уголь уголь уголь уголь | 2652 614 780 490 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Всего: | Дрова, Уголь | 4536 | - | - |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди схемы территориального планирования, т.е. на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Богучанский район.

7.2 Предложения по величине необходимых затрат в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2028 |
| 1 | проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной (замена котла на котельной № 29) | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
| - | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2 | затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей в п. Манзя | 164610,0 |  |  | 164610,0 |
| 2.2. | закольцовка котельная № 25 и котельная № 26 | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 164618,0 |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 164618,0 |  | 8 000,0 | 164610,0 |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3 | затраты по прочим расходам |  |  |  |  |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по котельной, с последующим шайбированием потребителей |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные затраты, в том числе по источникам | 164620,5 | 2,5 8,0 164610,0 |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 164620,5 | 2,5 | 8,0 | 164610,0 |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Манзя осуществляет ООО «Жилье».

В качестве единой теплоснабжающей организации с нового отопительного сезона 2013года определено ООО «Жилье».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Жилье» будет охватывать большую часть территории Манзенского сельсовета Богучанского района, так как она будет осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории п. Манзя.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории Манзенского сельсовета расположено четыре источника теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Котельная №25п. Манзя, ул. Береговая, 20 К 2. Котельная №26 ул. Береговая, 32 К 3. Котельная №29 ул. Береговая, 68 К 4. Котельная № 28 ул. Ангарская, 32 К | 5,5 Гкал/час 1, Гкал/час 1,8 Гкал/час 0,6 Гкал/час | 5,5 Гкал/час 1.3 Гкал/час 1,8 Гкал/час 0,6 Гкал/час |
|  | Итого: | 9,2 Гкал/час | 9,2 Гкал/час |
|  | Всего: | 9,2 Гкал/час | 9,2 Гкал/час |

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Манзенского сельсовета Богучанского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.